水泥土墙支护详细计算书

一、 项目概况与参数

- 基坑安全等级：{{ safety_level }} （结构重要性系数 γ0= {{ gamma0 }}）

- 设计开挖深度 H0= {{ H0 }} m

- 选定嵌固深度 hd= {{ hd }} m

- 墙身总长度 L= {{ L_total }} m

- 水泥土墙厚度 b= {{ wall_b }} m

- 轴心抗压强度设计值 fcs= {{ f_cs }} kPa

- 水泥土平均重度 γcs= {{ gamma_cs }} kN/m³

二、 抗倾覆稳定性验算 (Kov)

依据《建筑基坑支护技术规程》公式 6.2.2-1，对墙底内侧(基坑侧)取矩： 主动土压力合力 Eak= {{ Eak }} kN/m，作用点距基底 aa= {{ aa }} m 被动土压力合力 Epk= {{ Epk }} kN/m，作用点距基底 ap= {{ ap }} m 墙体自重 G=γcs⋅b⋅L= {{ G }} kN/m，作用点 aG= {{ wall_b }} / 2 m 墙底水压力 um= {{ um }} kPa

Kov=Epkap+(G−umb)aGEakaa= {{ Kov }} 验算结论：Kov≥1.30，抗倾覆验算{{ Kov_conclusion }}。

三、 抗滑移稳定性验算 (Ksl)

依据《建筑基坑支护技术规程》公式 6.3-1，计算墙底面的水平抗滑移能力： 基底土层参数：黏聚力 c= {{ c_base }} kPa，内摩擦角 φ= {{ phi_base }}​∘

Ksl=Epk+(G−umb)tanφ+cbEak= {{ Ksl }} 验算结论：Ksl≥1.20，抗滑移验算{{ Ksl_conclusion }}。

四、 水泥土墙截面应力验算

1. 正截面压应力验算 (最大弯矩截面位置 ZM= {{ z_M }} m) 设计值 Mi=γ0γFMk= {{ gamma0 }} ×1.25× {{ Mk_max }} = {{ Mi }} kN·m/m σc=γ0γFγcszM+6Mib2= {{ sigma_c }} kPa 验算结论：σc≤fcs({{ f_cs }} kPa)，压应力验算{{ sigma_c_check }}。

2. 正截面拉应力验算 σt=6Mib2−γcszM= {{ sigma_t }} kPa 验算结论：σt≤0.15fcs({{ limit_t }} kPa)，拉应力验算{{ sigma_t_check }}。

3. 斜截面剪应力验算 (最大剪力截面位置 ZV= {{ z_V }} m) 设计值 Vi=γ0γFVk= {{ gamma0 }} ×1.25× {{ Vk_max }} = {{ Vi }} kN/m 验算截面以上墙体自重 Gi=γcs⋅b⋅zV= {{ Gi }} kN/m τ=Vi−μGib=Vi−mu×Giwallb= {{ tau }} kPa 验算结论：τ≤fcs/6({{ limit_v }} kPa)，剪应力验算{{ tau_check }}。

五、 坑底抗隆起验算 (Prandtl)

抗隆起安全系数限值 Khe≥ {{ Khe_limit }} 承载力系数 Nq= {{ Nq }}， Nc= {{ Nc }} 基底平面极限承载力 pres=γbothdNq+cNc= {{ gamma_bot }} × {{ hd }} × {{ Nq }} + {{ c_bot }} × {{ Nc }} = {{ p_res }} kPa 滑动力 pact=γtop(H0+hd)+q= {{ gamma_top_avg }} × {{ L_total }} + {{ q }} = {{ p_act }} kPa Khe=pres/pact= {{ Kl }} 验算结论：{{ Khe_conclusion }}。

六、 整体稳定性验算 (瑞典条分法)

整体稳定安全系数限值 Ks≥ {{ Ks_limit }} 圆弧搜索结果：圆心 Xc= {{ xc }} m, Zc= {{ zc }} m, 搜索半径 R= {{ R }} m。 Ks=∑Rj∑Tj=MresistMdrive= {{ Ks_calc }} 验算结论：{{ Ks_conclusion }}。

以下为最危险滑裂面对应的条分法计算明细表：

| 条带编号 | X(m) | 厚度(m) | 倾角θ(°) | 自重+超载(kN/m) | 抗滑力(kN/m) | 下滑力(kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

{% for row in slice_table %}

{{ row[‘编号’] }} | {{ row[‘x_mid (m)’] }} | {{ row[‘厚度 h (m)’] }} | {{ row[‘倾角 θ (°)’] }} | {{ row[‘自重+超载 (kN/m)’] }} | {{ row[‘抗滑力 (kN/m)’] }} | {{ row[‘下滑力 (kN/m)’] }} |

{% endfor %}

七、 计算简图与专题分析图

图 1：地层水泥土墙剖面与内力分布图 {{ plot_forces }}

图 2：瑞典条分法整体稳定滑裂面 {{ plot_global }}