# 朗肯土压力详细计算书

## 一、 基坑与环境参数

- 基坑深度 H0 = {{ H0 }} m

- 坑外水位 zw,out = {{ zw_out }} m

- 坑内水位 zw,in = {{ zw_in }} m

- 地表超载 q = {{ q }} kPa

## 二、 分层计算详细过程

{% for layer in layer_details %} ### 【{{ layer.layer_id }} {{ layer.name }} (深度 {{ layer.top }}m ~ {{ layer.bot }}m)】

(1) 物理力学参数 天然重度 γ = {{ layer.gamma }} kN/m³ | 饱和重度 γsat = {{ layer.gamma_sat }} kN/m³ 黏聚力 c = {{ layer.c }} kPa | 内摩擦角 φ = {{ layer.phi }}​∘ 计算模式：{{ layer.mode }}

(2) 孔隙水压力计算 {% if layer.mode == ‘水土分算’ %} 顶面水压 utop=max(0,γw(ztop−zw,out)) = {{ layer.u_top }} kPa 底面水压 ubot=max(0,γw(zbot−zw,out)) = {{ layer.u_bot }} kPa {% else %} 顶面水压 utop = 0.00 kPa, 底面水压 ubot = 0.00 kPa (水土合算) {% endif %}

(3) 主动土压力强度 (ea) 顶面竖向有效应力 σv,top′ = {{ layer.sigma_a_top }} kPa

底面竖向有效应力 σv,bot′ = {{ layer.sigma_a_bot }} kPa

主动土压力系数 Ka=tan2(45∘−φ/2) = {{ layer.Ka }}

顶面土骨架有效土压力 (未截断)： ea,top(soil)=σv,top′Ka−2cKa = {{ layer.ea_soil_top_uncapped }} kPa

{% if layer.has_tension %} 💡 该处土体受拉开裂，取 0。 {% endif %} ea,top=max(0,ea,top(soil))+utop = {{ layer.ea_top }} kPa

底面土骨架有效土压力 (未截断)： ea,bot(soil)=σv,bot′Ka−2cKa = {{ layer.ea_soil_bot_uncapped }} kPa ea,bot=max(0,ea,bot(soil))+ubot = {{ layer.ea_bot }} kPa

(4) 主动土压力合力与作用点 {% if layer.has_tension %} {% if layer.Ea != ‘0.00’ %} 临界开裂深度 zc=ztop+|ea,top(soil)||ea,top(soil)|+ea,bot(soil)×dz = {{ layer.zc }} m Ea=12ea,botLc (或含水压积分) = {{ layer.Ea }} kN/m {% else %} Ea = 0.00 kN/m {% endif %} {% else %} Ea=ea,top+ea,bot2×dz = {{ layer.Ea }} kN/m {% endif %} 作用点距地表深度 za = {{ layer.za }} m

{% if layer.Ep != ‘0.00’ %} (5) 被动土压力强度 (ep) (仅针对坑底及以下的被动区提取) 被动土压力系数 Kp=tan2(45∘+φ/2) = {{ layer.Kp }} 顶面竖向有效应力 σv,top(pas)′ = {{ layer.sigma_p_top }} kPa

底面竖向有效应力 σv,bot(pas)′ = {{ layer.sigma_p_bot }} kPa

ep,top=σv,top(pas)′Kp+2cKp+up,top = {{ layer.ep_top }} kPa ep,bot=σv,bot(pas)′Kp+2cKp+up,bot = {{ layer.ep_bot }} kPa

(6) 被动土压力合力与作用点 Ep≈ep,top+ep,bot2×dzp = {{ layer.Ep }} kN/m 作用点距地表深度 zp = {{ layer.zp }} m {% endif %}

{% endfor %}

## 三、 综合土压力分布图

{{ plot_image }}